NE型板链式

高效斗式提升机

产品使用安装说明书

前   言

提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备，它被用来提升各种物料，如：矿石、煤、水泥熟料等。

NE系列板链式提升机是本公司引进国外同类产品先进技术开发的产品。在各工业国家，这类提升机应用极广。

NE系列板链式提升机共有11种型号：NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、NE600、NE800。

提升机的特点

1．提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅可提升粉状、粒状和块状物料，而且可提升磨逐性物料。物料及温度≤250℃。

2．输送能力大。该系列提升机具有NE15-NE800多种规格。提升量范围为10-800m3/h。

3．驱动功率小。这类提升机采取流入喂料，重力诱导式卸料，且采用密集型布置的大容量料斗输送，链速中等提升量大。物料提升时，几乎无回料现象，因此驱动功率小，理论计算轴功率是环链提升机的25%-35%。

4．使用寿命长。提升机的喂料采取流入式，材料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撤落，这就防止了磨粒磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，延长了链条和链斗的使用寿命。根据国外同类产品在生产中长期的实践表明，输送链使用寿命超过5年。

5．提升高度高。该系列提升机链速中等，运行平稳，且采用板链式高强度耐磨链条，因此可达较高的提升高度（高达50m）。

6．密封性好，环境污染少。

7．运行可靠性好。先进的设计原理，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过3万小时。

8．操作、维修方便、易损件少。

9．机械尺寸小。与同等提升量的其它各种提升机相比，这种提升机的机械尺寸较小。

10．结构精度高。机壳经折边、焊接、机刚性好，外观漂亮。

11．使用成本低。

- 提升机的技术规范

NE系列提升机的技术规范见表1：                                       表1

| 型 号 | 提升量 | 料 斗 |  |  | 运行 部件 重量 | 物料最大块度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M3/h | 容 积 升 | 斗距 mm | 斗 速 m/min |  | 占百分比% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
| NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
| NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
| NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
| NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
| 注：料斗填充系数按0.7计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

提升机的结构

NE系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、中部装置组成 。

运行部件——由料斗和套筒滚子链条组成，采取双排链。

驱动装置——采取Y系列电动机，通过液力偶合器、减速机和链传动减速器与主轴联接（温度开关用户自定）或采取Y系列电动机，通过三角带、减速机（带逆止器）和ZL联轴器与主轴联接。

慢转装置——采取减速电机，通过离合器、减速器和链传动减速器（用户自定），驱动平台上装有检修架栏杆。

驱动装置分左装和右装两种：

左装：面对喂料口，驱动装置动力在机壳左侧。

右装：面对喂料口，驱动装置动力在机壳右侧。

上部装置——安装有逆止器、卸料口装有防回料板、（一二度跑偏开关、速度开关用户自定）。

中间节——中间节分别有：首节中间节、标准中间节、带检视门中间节、非标中间节。

下部装置——安装有张紧装置，（料位开关用户自定）。

- 提升机的外型及尺寸

见总图

五、提升机安装说明

NE系列板链式提升机为垂直式，其基础承受着提升机的全部重量，故安装前必须对基

础进行检查。

NE系列板链式提升机分若干部件出厂，由用户现场安装。通常按下列次序安装。

- 首先在基础上安装地脚螺栓，再安装下部装置，将其在基础上的相对位置校准，使

机壳的基准面（上法兰面）处于水平面内，然后将其暂时紧固在基础上。

2．在下部装置上逐一安装中部机壳，一般情况下带检视门中间节安装在第一节中部机壳的位置上，首节中间节务必与上部装置联接（注意首节中间节支撑方向）。

- 中部机壳安装完毕校准后，安装上部装置。在一般情况下，应在上部和中部位置安

装支承装置，以防止机壳向侧面偏移，支承装置应可靠地固定在附近建筑物上，并能允许提升机在垂直方向上可自由伸缩。在各联接法兰处，应垫粗帆布或编制的石棉带和石棉绳，以防止灰尘外扬。

- 在上部装置上安装驱动装置。首先把三片平台用螺栓联接成整体，再把整体平台和8根支撑槽钢用螺栓联接或焊接在上部机壳上。再在整体平台上焊接维修架及分片栏杆。然后安装动力、链传动和链轮罩。链传动调整完毕后，再用螺栓固定，为保险起见，把驱动底座和驱动平台焊接在一起。

- 5．安装运行部件。首先把尾轴吊到最高位置，再安装链条和料斗。

6．最后安装左、右头罩。设置电器过载保护装置、电气保护开关，将输电线按装在提升机的电机上。

宁津县伟业网带网链厂技术设计

六、提升机安装的基本要求

本机的基础必须坚固，各相对位置应正确，下部装置支承面应处于水平位置。联接各机壳的法兰必须齐整，不得有明显的错位，本机的中心线应力求在同一铅垂线上，其垂直偏差1/1000，总高的累积偏差不超过表2的规定（如图1）。

表   2

图1

| 测量部位 | 公差值mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H≤10m | H=10-20m | H >20m |
| （A1-A2） | 4 | 5 | 7-8 |
| （B1-B2） |  |  |  |

本机主轴和尾轴应相互平行，头轴对水平面的平行度为0.3/1000。上下链轮的相对位置应对准。牵引链上下链轮的错位值不超过表3的规定（如图2所示），否则应沿轴向移动或尾轴给予消除。

表   3

| 测量部位 | 公差值mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | H≤20m | H>20m |
| B1 | 3 | 5 |
| B2 |  |  |
| （A1-A2） | 4 | 6 |
| （A0-A1） |  |  |
| （A0-A2） |  |  |

驱动装置的链传动调整完毕后，驱动装置低速轴和提升机主轴的平行度为1/300[(A-B)/L]mm（如图3所示）。

图2

大小链轮的错位应符合表4的规定（如图4）。

表   4

| 链传动中心距 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 1m 以上 | ±1 |
| 1m 以上 | ±c(mm)/1000 |

为了使用本机在使用过程中拉紧装置具有足够的调整行程，在将牵引链条拉紧至适当程度后，拉紧装置向下尚未利用的行程应不少于整个个行程的50%。连接后的两根链条长度误差应尽可能的小，链条不应过份拉紧紧，以用人力转动链轮是否轻松圆滑，无其它显著的阻力增加为限。同时两根链条的拉紧程度力求一致，避免料斗歪斜。

若上述要求已经达到，则将所有栓螺重新拧紧，并清除提升机内部的所有零碎材料，以及向各润滑系统加注必要的润滑油，即可进行无负荷试车二小时。

七、提升机无负荷试车应注意事项

- 注意料斗、牵引链条及链轮的运行情况，运转部份不得与其它固定部分发生碰撞及

卡住现象。两根链条运行应一致，料斗不允许歪斜。

2．各轴承的油温是否正常，（运转二小时后，温升不大于60°）润滑密封是否良好。

3．减速器有无过激响声，有无渗油，联轴器是否安全可靠，电气控制是否正常。空

载功率应不超过额定功率35%

4．仔细观察逆止装置，运转时是否可靠地相脱离和啮合。

5．所有的紧固件是否有松动现象，停车后应特别注意料斗与链条之间固定螺栓的紧固情况。

6．在无负荷试车结束并认为满意后，应进行为时16小时的负载试车；即在原设计的提升量及提升物料的条件下进行运转。

八、提升机负荷试车注意事项

1、负荷试车应在原设计的输送量及所拟输送物送物料条件下进行，首先观察驱动装置的工作情况，电动机在负荷情况下电流是否超过额定值，电气控制是否正常以及减速器的噪音特征等。

- 上、下部装配工作情况如何，两根链条的运行速度是否同步，料斗有否符合要求。

- 在均匀喂料的情况下，注意物料的供给特征，提升机下部不得发生材料的积塞现象。

4．观察输送物料在料斗内填充程度如何，是否有单面装载现象，测定输送量是否达到设计要求。

5．应多次停止提升机的运行，以检查逆止装置的作用，它应保证提升机突然停车时运行部件没有显著的反向行程。

消除了负荷试车的所有缺陷，并认为满意后才能移交生产。

九、提升机使用维护事项

1．本机在工作过程中应有固定操作人员，操作人员必须具有一般技术知识，并应熟悉本机性能。

2．本机的先用（输送物料特性、工作条件、输送量等）应严格遵守说明书的一切规定。

3．使用单位对本机应订立设备维修、安全操作规程交付操作人员遵守，操作人员必须具有交接班制度，认真检查各部分工作情况。

- 向本机喂料应均匀，不宜过多，以免使下部被物料堵塞。

- 本机在工作时，所有检视门必须全部关闭，并应在上部、下部及经常打开的检视

门处安设照明设备，工作过程中发生故障应立即停止运转，消除故障，但当故障程度对运转无多大影响时，应作记录待检修时消除。

6．操作人员应经常检查各部件工作情况，但绝对禁止在运转时对本机的运行部件进行清扫和修理。

7．下部装配的张紧装置应调整适宜，保证链条具有正常的工作张力。操作人员应经常注意料斗、链条的工作情况，个别料斗损坏应拆除、更换。

8．本机须在空载下起动，停车前不喂料，待卸料完毕后再停车。

9．本机除在工作过程中保持正常润滑（其润滑部位、方法、时间参考下表5）及拆换个别损坏零件外，检修时必须清除在使用中记录的缺陷，拆换损坏零部件，及更换滑润油等。

10．使用单位可根据本机条件规定检修周期。

润 滑 部 位 表                       表5

| 序号 | 润滑部位名称 | 润滑材料 | 润滑周期 | 润滑方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头尾轴轴承 | 耐水润滑脂 | 200小时 | 利用注油器 |
| 2 | 张紧螺杆 | 耐水润滑脂 | 500小时 | 利用注油器 |
| 3 | 链传动 | 汽车机油 | 3个月 | 倾注 |
| 4 | 齿轮减速器 | 汽车机油 | 6个月 | 累注 |
| 5 | 减速电机 | 汽车机油 | 6个月 | 累注 |
| 6 | 电动机 | 耐水润滑脂 | 6个月 |  |
| 7 | 逆止器 | 耐水润滑脂 | 6个月 |  |
| 8 | 液力偶合器 | 机油 | 3个月 | 累注 |